БИЛЕТ №11

ВОПРОС №1

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР. СВОБОДНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ В КОНТУРЕ. ФОРМУЛА ТОМСОНА.

План:

- Колебательный контур

- Формула Томсона

- Преобразование энергии в колебательном контуре. Аналогия с механическими колебаниями.

Любая электрическая цепь помимо источника ЭДС может содержать три основных неуправляемых элемента: резистор сопротивлением R, конденсатор электроёмкостью C и катушку (соленоид) индуктивностью L.

Электрическая цепь, содержащая только конденсатор и катушку (LC-контур), в которой могут происходить свободные электромагнитные колебания, называется колебательным контуром. А если сопротивление соединяющих проводов и катушки (активное сопротивление) считают равным нулю, то контур называется идеальным.

Свободные электромагнитные колебания в контуре – это периодические изменения заряда на конденсаторе, силы тока в контуре и напряжения на обоих элементах контура, происходящие без потребления энергии от внешних источников.

Периодическое изменения физической величины в зависимости от времени, происходящие по закону синуса или косинуса, называются гармоническими колебаниями.

Амплитудой гармонических колебаний называется модуль наибольшего значения колеблющейся величины (максимальное отклонение от положения равновесия).

Наименьший промежуток времени, в течение которого происходит переход зарядов с одной обкладки конденсатора на другую и обратно, называется периодом свободных колебаний в контуре.

Период определяется по формуле Томсона:

Рассмотрим, почему в контуре возникают колебания. Зарядим конденсатор, присоединив его на некоторое время к батарее с помощью переключателя. При этом конденсатор получит энергию

Wэ=q2m2C.

Где qm – амплитудное (максимальное) значение заряда конденсатора, а C– его электроемкость. Между обкладками конденсатора возникнет разность потенциалов Um.

Отключим конденсатор от батареи. Конденсатор начнёт разряжаться, и в цепи появится электрический ток. Сила тока не сразу достигает максимального значения, а увеличивается постепенно. Это обусловлено явлением самоиндукции. При появлении тока возникает переменное магнитное поле. Это переменное магнитное поле порождает вихревое электрическое поле в проводнике. Вихревое электрическое поле при нарастании магнитного поля действует против тока и препятствует его мгновенному увеличению.

По мере разрядки конденсатора энергия электрического поля уменьшается, но одновременно возрастает энергия магнитного поля тока до

WМ=LIm22.

Где Im – амплитудное (максимальное) значение силы переменного тока, L– индуктивность катушки.

Полная энергия электромагнитного поля контура равна сумме энергий магнитного и электрического полей в данный момент времени:

W=q22C+LI22.

В момент, когда конденсатор полностью разрядится (q=0), энергия электрического поля станет равной нулю. Энергия же магнитного поля тока согласно закону сохранения энергии будет максимальной. В этот момент сила тока тоже достигнет максимального значения Imax.

Несмотря на то, что к этому моменту разность потенциалов на концах катушки становится равной нулю, электрический ток не может прекратиться сразу, из-за явления самоиндукции.

В результате конденсатор перезаряжается до тех пор, пока сила тока, постепенно уменьшаясь, не станет равной нулю. Энергия магнитного поля в этот момент снова будет равна нулю, а энергия электрического поля конденсатора опять станет максимальной.

После этого конденсатор вновь начнёт перезаряжаться и система возвратится в исходное состояние.

Из всего этого следует, что значение полной энергии равно максимальному значению энергии электрического поля или максимальному значению энергии магнитного поля:

W=q2m2C=LIm22.

Если сравнить процессы, происходящие в колебательном контуре и, например, в пружинном маятнике, то обнаруживается поразительная аналогия между ними. Физика колебательного процесса в обеих системах одна и та же, процессы описываются одинаковыми уравнениями. Это позволяет переносить закономерности, полученные при изучении одного вида колебаний, на колебания другой природы.

Зарядке конденсатора от батареи соответствует сообшение телу, приклепленному к пружине, потенциальной энергии П=kx2m2 при смещении тела (например рукой) на расстояние xm от положения равновесия (рис.а). Сравнивая это выражение с энергией конденсатора W=q2m2C, замечаем, что жесткость k пружины играет при механическом колебательном процессе такую же роль, как величина 1С, обратная емкости, при электромагнитных колебаниях, а начальная координата xm соответствует заряду qm.

Возникновение в электрической цепи тока I за счёт разности потенциалов соответствует появлению в механической колебательной системе скорости vx под действием силы упругости пружины (рис.б).

Моменту, когда конденсатор разрядиться, а сила тока достигнет максимума, соответствует прохождение тела через положение равновесия с максимальной скоростью (рис.в).

Далее конденсатор начнёт перезаряжаться, а тело – смещаться влево от положения равновесия (рис.г). По прошествии половины периода Т конденсатор полностью перезарядится и сила тока станет равной нулю. Этому состоянию соответствует отклонение тела в крайнее левое положение, когда его скорость равна нулю (рис.д).

Электрический заряд (или ток) при свободных колебаниях изменяются с течением времени по закону синуса и косинуса.

По аналогии с механическими колебаниями (), можно записать зависимость заряда конденсатора от времени:

Рекомендуемая литература

- §12-15, Физика: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. Учреждений.-5-е изд.-М.: Просвещение, 1998.-254 с.

- §39, Физика: Учеб. пособие для 10-го кл. общеобразоват. шк. с рус. яз. обучения /В. В. Жилко, А. В. Лавриненко, Л. Г. Маркович.- Мн.: Нар. асвета, 2001.-319 с.